中华金杯系列

芯片类型：11，13，46，48，44

一、11芯片，03年前骏捷

防盗解除：

- ECU 95040存储器

- 090行2—9字节全改为0，A,B字节全改为F

- 装车，装车前需要先取下防盗盒（防盗盒此时已经没用）。

二、13芯片，04年前骏捷，04年前尊驰，07年前老金杯

艾迪900写钥匙：

- 在020行有三个钥匙信息：主钥匙1:  4,5,6,7字节；副钥匙2：8,9,A,B

副钥匙3:  C,D,E,F

- 根据三把钥匙信息，用13-KEY计算器算出3个13芯片的数据

- 然后用AD900，把结果写入T5芯片即可启动汽车

三、44,46,48芯片

中华通用密码：

1、44芯片（西门子系统）：3950

2、48芯片（德尔福系统）：3950

3、46芯片（三菱系统）：2950

4、46芯片（西门子系统）：3950

四、中华轿车的遥控设定方法（30内完成，最多匹配2把）

1、用一把钥匙将点火开关转到ON位置

2、在车外用另外一把钥匙锁住车门，

3、此时室内灯会亮，按遥控任意键2次，室内灯灭，完成

五、新中华一体钥匙的遥控匹配方法：

1、遥控器清除方法：IG-ON，同时按下油箱和加热按键不放，开关拨到行李箱，此时小灯点亮，放开油箱和加热按钮，IG-OFF，此时后小灯熄灭，原BCM中的遥控器码清除。

3、遥控学习方法：清除遥控后，IG-ON，2秒内按下4次加热，后小灯点亮，快速连续按下遥控器上任意键2次，看到小灯灭，完成。

六、中华智能卡匹配（国匹）

中华智能卡分4种：1、中华老FSV智能卡11年前，新FSV智能卡11年后；2、中华H530 V5智能卡；3、中华H330 H230智能卡

中华智能卡分科士达和福士达，匹配时候，要把原智能卡拿出车外，需要匹配的智能卡放在挂档杆下面，越深越好，否则感应不到，显示通信失败，无论做增加还是丢失，都需要把所有智能卡都匹配一遍，最多可匹配2把智能卡，免密码。

10年FSV智能卡钥匙编程，用OBD2接口或者短接7和15针才可以通讯（否则无法进入智能卡系统），直接选择增加钥匙。